Universidad Autónoma de Bucaramanga

Internet de las Cosas

Parcial 1

Escenario IoT Central con flota heterogénea de 10 dispositivos

Granja y cultivo de cacao - San Vicente de Chucuri

Rafael Antonio Arias Monsalve

Docente: Javier Pinzón

Septiembre de 2026

# Historial de versiones

| Versión | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 21/09/2026 | Elección del escenario 5.3 y catálogo de 10 dispositivos y 10 orígenes |
| 0.2 | 22/09/2026 | Aplicación de IoT Central, 8 plantillas DTDL y primer dispositivo en línea (simulador nativo) |
| 0.3 | 23/09/2026 | Siete orígenes automáticos en una VM, panel Cuarto de control y dos reglas de alerta |
| 0.4 | 24/09/2026 | Primer documento de avance con telemetría de dos días |

# 1. Escenario

El escenario elegido es el 5.3, Granja y cultivo de cacao. La finca está en la zona de San Vicente de Chucurí (latitud 6.88, longitud -73.41). Al ser un predio rural no hay red institucional: la salida a Internet se hace por un módem 4G/LTE instalado en la caseta central, y los nodos de campo se conectan por Wi-Fi local a ese módem.

Las variables indispensables son la humedad de suelo por lote, la temperatura y humedad del dosel de sombra, la meteorología del predio, el nivel del tanque de riego y la temperatura de la caja de fermentación. Además hay un nodo de calidad de aire y un nodo de perímetro en la bodega de secado.

# 2. Arquitectura de referencia

Se tiene la siguiente arquitectura para la infraestructura digital de la finca de cacao, teniendo en cuenta los dispositivos, los métodos de comunicación y los servicios de la nube. En esta versión del proyecto no existe una infraestructura física, por lo que los sensores son simulados, aunque la arquitectura describe su implementación física.

## Arquitectura de referencia

Figura 1. Arquitectura de referencia de la finca de cacao.

La arquitectura incluye los dispositivos de la finca, que se comunican por Wi-Fi inalámbrico o por Ethernet según su ubicación; los datos pasan por un gateway (el módem 4G/LTE de la caseta) y salen a Internet. Los dos nodos que consumen APIs públicas salen directo a Internet, sin pasar por el módem de campo.

Mediante la conexión a Internet los datos llegan a Azure IoT Central, donde el servicio de aprovisionamiento (DPS) asigna cada dispositivo al IoT Hub. Desde ahí los datos siguen la ruta caliente, tibia y fría descrita en la arquitectura del servicio, sobre una capa de servicios PaaS que aporta disponibilidad, escalabilidad y recuperación ante desastres. En la experiencia web de administración se gestionan los dispositivos (datos sin procesar, estado de conectividad, modelado y trabajos), se visualizan y analizan los datos (paneles, analítica y reglas) y se administran los usuarios y las organizaciones.

En la integración empresarial, Azure Maps (Atlas Weather) se consulta para la calidad del aire del nodo 07 y las reglas de alerta envían correos electrónicos.

## Sensores y dispositivos

Teniendo en cuenta el diseño de la finca, se tienen 10 dispositivos:

3 lotes de cultivo con sensores de humedad y temperatura de suelo, conductividad e iluminancia.

1 nodo de dosel de sombra con temperatura, humedad relativa e iluminancia.

1 estación de campo con pluviómetro y humedad foliar.

1 nodo de meteorología del predio y 1 nodo de calidad de aire, alimentados por APIs.

1 caja de secado y fermentación con temperatura, humedad y masa.

1 reservorio de riego con nivel de tanque, caudal y bomba.

1 nodo de perímetro y bodega con puerta, movimiento y temperatura.

En la sección de plantillas se describe el resumen del DTDL de los dispositivos con sus variables.

## Comunicación

Cada grupo de dispositivos tiene un tipo de conexión distinto:

Los nodos de campo (lotes, dosel, estación y reservorio) se conectan por Wi-Fi al módem 4G/LTE de la caseta, porque están dispersos en el predio y no se puede tender cable hasta cada uno.

La caja de secado y el nodo de la bodega van por Ethernet, porque están fijos dentro de la caseta y la bodega.

Los nodos de meteorología y calidad de aire no son sensores del predio: consultan APIs públicas y llegan por Internet directo, desde un equipo con salida propia.

Cada dispositivo se registra con DPS usando una clave derivada de la clave de grupo de inscripción (HMAC-SHA256 del identificador). Los orígenes usan protocolos distintos: MQTT sobre TLS (8883), MQTT sobre WebSockets (443) y HTTPS.

# 3. Catálogo de dispositivos y orígenes

| # | Dispositivo | Plantilla | Origen de envío | Variables enviadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | lote-cultivo-01 | NodoCultivo | Digital Twin / simulador nativo de IoT Central | humedadSuelo, temperaturaSuelo, conductividad, iluminanciaPAR |
| 02 | lote-cultivo-02 | NodoCultivo | ESP32 en Wokwi (DHT22, potenciómetros, LDR) | humedadSuelo, temperaturaSuelo, conductividad, iluminanciaPAR |
| 03 | lote-cultivo-03 | NodoCultivo | Python con azure-iot-device (MQTT) | humedadSuelo, iluminanciaPAR |
| 04 | dosel-sombra-01 | NodoDoselSombra | Python con paho-mqtt, SAS manual | temperatura, humedadRelativa, iluminancia |
| 05 | estacion-campo-01 | NodoEstacionCampo | Node.js con azure-iot-device (MQTT) | lluviaLote, humedadFoliar |
| 06 | meteorologia-predio-01 | NodoMeteorologia | API pública Open-Meteo | temperatura, humedadRelativa, lluvia, viento, radiacion |
| 07 | calidad-aire-01 | NodoCalidadAire | Atlas Weather (Azure Maps Weather API) | pm25, humedadRelativa, aqi |
| 08 | secado-fermentacion-01 | NodoProceso | Python con azure-iot-device sobre WebSockets | temperaturaCaja, humedadRelativa, masaEstimada |
| 09 | reservorio-riego-01 | NodoRiego | ESP32 en Wokwi (ultrasónico y relé) | nivelTanque, caudal |
| 10 | perimetro-bodega-01 | NodoPerimetro | REST manual: HTTPS directo al IoT Hub | temperaturaBodega, puerta, movimiento |

# 4. Parámetros y hojas de datos de referencia

Los dispositivos de Wokwi y los nodos simulados representan sensores reales. La tabla indica el sensor de referencia de cada variable, su rango y la hoja de datos consultada.

| Variable | Sensor de referencia | Rango / precisión | Código en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| humedadSuelo | Sensor capacitivo de humedad de suelo v2.0 | 0-100 % tras calibrar | sketch.ino (ADC GPIO34), lote03_python_sdk.py |
| temperaturaSuelo / temperatura | DHT22 (AM2302) | -40 a 80 °C, ±0,5 °C | sketch.ino (GPIO15), dosel04_mqtt.py |
| conductividad | Sensor de conductividad de suelo | 0-4 mS/cm en el modelo | sketch.ino (ADC GPIO35) |
| iluminancia / iluminanciaPAR | BH1750 / fotoresistor LDR | 1-65535 lux | sketch.ino (ADC GPIO32), dosel04_mqtt.py |
| lluviaLote | Pluviómetro de cubeta basculante | 0,2 mm por pulso | estacion05_node.js |
| humedadFoliar | Sensor resistivo de humedad foliar | 0-100 % | estacion05_node.js |
| nivelTanque | Ultrasónico HC-SR04 (simulado) / JSN-SR04T | 2-400 cm / 20-600 cm | reservorio-riego-01/sketch.ino |
| caudal | Sensor de flujo YF-S201 | 1-30 L/min | reservorio-riego-01/sketch.ino |
| temperaturaCaja / temperaturaBodega | DS18B20 | -55 a 125 °C, ±0,5 °C | secado08_websockets.py, perimetro10_rest.py |
| masaEstimada | Celda de carga con HX711 | 0-5 kg | secado08_websockets.py |
| puerta, movimiento | Contacto magnético; PIR HC-SR501 | Digital 0/1 | perimetro10_rest.py |
| pm25, aqi | Azure Maps Weather (calidad de aire) | Índice global | aire07_atlas.py |
| temperatura, lluvia, viento, radiacion | Open-Meteo API | Datos horarios de modelo | meteo06_openmeteo.py |

# 5. Plantillas de dispositivo (DTDL)

Se publicaron 8 plantillas, una por rol de nodo. Los archivos están en la carpeta modelo del repositorio.

| Plantilla | Telemetría | Propiedades | Comandos |
| --- | --- | --- | --- |
| NodoCultivo | humedadSuelo, temperaturaSuelo, conductividad, iluminanciaPAR | intervaloMuestreoSeg (escribible, 300), loteId | - |
| NodoDoselSombra | temperatura, humedadRelativa, iluminancia | intervaloMuestreoSeg (120) | - |
| NodoEstacionCampo | lluviaLote, humedadFoliar | intervaloMuestreoSeg (600) | - |
| NodoMeteorologia | temperatura, humedadRelativa, lluvia, viento, radiacion | fuenteDatos | - |
| NodoCalidadAire | pm25, humedadRelativa, aqi | fuenteDatos | - |
| NodoProceso | temperaturaCaja, humedadRelativa, masaEstimada | loteEnProceso (escribible) | - |
| NodoRiego | nivelTanque, caudal | nivelTanqueMin (escribible, 20), bombaActiva | activarBomba(duracionMin) |
| NodoPerimetro | temperaturaBodega, puerta, movimiento | - | - |

# 6. Asincronía, desconexiones y operación en vivo

Cada script simula apagones con un ciclo propio para que los dispositivos no se desconecten a la vez. En los servicios de la VM el dispositivo cierra la conexión, deja pasar la ventana de apagón y se reconecta solo. Los intervalos de envío son distintos (45 s, 60 s, 90 s, 120 s, 300 s, 600 s y 900 s).

| Dispositivo | Intervalo | Ciclo de apagón (cada / dura) |
| --- | --- | --- |
| lote-cultivo-03 | 60 s | 240 min / 25 min |
| dosel-sombra-01 | 45 s | 300 min / 40 min |
| estacion-campo-01 | 300 s | 260 min / 35 min |
| secado-fermentacion-01 | 120 s | 200 min / 30 min |
| perimetro-bodega-01 | 90 s | 180 min / 35 min |
| meteorologia-predio-01 | 600 s | sin apagón programado |
| calidad-aire-01 | 900 s | sin apagón programado |

# 7. Cuarto de control

El panel Cuarto de control - Finca Cacao muestra el conteo de la flota, siete indicadores (promedio, máximo y mínimo de humedad de suelo, nivel mínimo del tanque, temperatura máxima de la caja, PM2.5 máximo y lluvia acumulada) y doce gráficas de línea con las variables de los ocho tipos de dispositivo. Se creó con un script que usa la API de IoT Central (panel_api.py).

## Reglas de alerta

| Regla | Plantilla | Condición | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Fermentacion caja caliente | NodoProceso | temperaturaCaja > 42 | Correo |
| Bodega temperatura alta | NodoPerimetro | temperaturaBodega > 28 | Correo |

# 8. Telemetría por día

La tabla cuenta las horas del día en las que llegó al menos un mensaje, con hora de Colombia (UTC-5). Los datos salen de la consulta a IoT Central a través de su API.

| Dispositivo | 22/09 | 23/09 | 24/09 |
| --- | --- | --- | --- |
| calidad-aire-01 | 0 | 13 | 22 |
| dosel-sombra-01 | 0 | 7 | 23 |
| estacion-campo-01 | 0 | 13 | 23 |
| lote-cultivo-01 | 16 | 24 | 23 |
| lote-cultivo-03 | 0 | 13 | 23 |
| meteorologia-predio-01 | 0 | 13 | 22 |
| perimetro-bodega-01 | 0 | 13 | 23 |
| secado-fermentacion-01 | 0 | 13 | 22 |

Los días 24 y 25 de septiembre se completan cuando termine la captura.

## Gráficas de la telemetría recibida

Figura 2. Humedad del suelo por lote.

Figura 3. Temperatura del suelo.

Figura 4. Temperatura bajo sombra.

Figura 5. Temperatura de la API Open-Meteo.

Figura 6. PM2.5 desde Atlas Weather.

Figura 7. Temperatura de la caja de fermentación.

Figura 8. Temperatura de la bodega.

Figura 9. Humedad foliar de la estación de campo.

# 9. Repositorio

El repositorio contiene el README, los modelos DTDL (modelo), los scripts de cada origen (scripts), los proyectos de Wokwi (wokwi), los datos exportados (datos) y las evidencias. Las claves y el ID scope no se suben: se leen de variables de entorno y de archivos secrets.h locales, que están en el .gitignore.

# 10. Sustentación

Se ejecutan dos códigos en dos equipos distintos: un script de Python en el portátil y el ESP32 de Wokwi en el navegador, mostrando en IoT Central los estados de conexión y la telemetría en vivo.